S238常付线漯河市郾城区小王庄至漯河周口交界段改建附属工程

波形护栏采购招标公告

我单位拟对河南省公路工程局集团有限公司S238漯周段交安设施项目波形护栏采购的相关事宜进行公开招标，现请符合条件的单位按招标文件规定的内容，参加此次项目波形护栏的招标。具体内容见招标文件。

### 1、项目概况：

S238常付线漯河市郾城区小王庄至漯河周口交界段改建附属工程位于漯河市内，是省道S238的一部分。S238常付线是河南省东西方向重要的干线公路，在交通网中占有重要地位，是豫中南地区的重要通道，也是漯河连接许昌和周口的交通纽带。计划开工时间：2016年12月5日，计划通车时间为2017年4月。项目业主为漯河市公路管理局。监理单位：漯河信运监理咨询有限公司。

2、投标人资格要求

2.1投标人须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格生产企业（护栏板、立柱、防阻块均自行生产）需提供生产设备（成型、镀锌）相关证明及设备发票,无违法记录且为一般纳税人；

2.2具有完善的产品质量保证体系（有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书）；

2.3投标人需提供：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（亦可此三证或四证合一），开户许可证；

2.4经营能力投标人须提供近三年（2014年1月年以来）建设工程项目供货不少于5份的波形护栏的供货业绩，且具有良好的信誉（以合同签订日期为准），且单个合同金额不低于300万元（包括300万）。

2.5注册资金不低于1000万元(含1000万元)；

2.6近三年无不良财务状况（2013年、2014年、2015年无亏损，以财务报表为准）；

2.7在集团公司范围内以往合作项目中没有发生过（正在发生）经济纠纷、不良经营记录、法律诉讼的；

2.8本次招标不接受联合体投标。不允许转包或违法分包；

2.9投标人必须提供符合财务要求的一般纳税人17%增值税专用发票；

2.10不接受同一单位的多个授权人进行投标，先到为准。

### 3、技术标准

波形护栏技术标准采用《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006)、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006), 《公路波形梁护栏》（JT/T 281-2007)、《公路三波形梁护栏》（JT/T  457-2007)。采用的护栏板、立柱、防阻块等构件均采用Q235钢。波形梁护栏板、护栏立柱的防锈处理，采用热浸镀锌处理，镀锌量不小于280克/平方。护栏板之间的拼接螺栓采用高强螺栓，螺栓、防阻块、托架，螺母等镀锌量不小于122克/平方。紧固件镀锌后，必须清理螺纹或进行离心分离处理，其他未表示各项质量标准及规格按施工设计图纸执行。

（技术文件附图纸等资料另册）

### 4、招标标的项目及相关采购内容

| 护栏材料项目及数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 三波加强板 | 4320*506*85*4 | 吨 | 10 | 交货地点：漯河市召陵区召陵镇沟李村 |
| 二波普通板 | 4320*310*85*4 | 吨 | 48 |  |
| 二波加强板 | 4320*310*85*4 | 吨 | 36 |  |
| 波形护栏板 | 桥头端、渐变段等异型护栏 | 吨 | 2 |  |
| 防阻块 | 599*400*4.5（个） | 个 | 150 |  |
| 防阻块 | 599*200*4.5（个） | 个 | 8000 |  |
| 连接螺栓 | M16*170（个） | 个 | 8500 |  |
| 连接螺栓 | M16*42（个） | 个 | 18000 |  |
| 连接螺栓 | M16*35 | 套 | 55000 |  |
| 立柱 | Φ140*4.5 | 吨 | 295吨 |  |
| 横梁垫片 | 76*44（个） | 个 | 8000 |  |
| 柱帽 | 橡塑型 | 个 | 8000 |  |
| 膨胀螺栓 | M16*150 | 个 | 100 |  |

以上数据为初步估算，不具有实际效力，仅供投标人参考，实际采购依工程实际需求量为准。供货周期为签订合同后3个月（或工程结束）

### 5、招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2017年2月24日起至2017年3月2日8：30-11：30和14：30-17：30（节假日除外，北京时间）在河南省公路工程局集团有限公司S238漯周段交安设施项目经理部（漯河市召陵区召陵镇沟李村），签名领取标书。

5.2有意向的投标人领取标书时应携带相关资料（单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证、（亦可此三证或四证合一）、开户许可证、法人代表身份证或法人授权委托书及被授权人身份证等，上述资料以上均为原件（查验）和加盖公章的复印件（招标人留存），领取招标文件并签到。

6、投标保证金

6.1 投标人应按60000.00元/份的金额向招标机构提交投标保证金。

6.2投标保证金必须在招标文件规定时间2017年3月8日17：00时（招标方实际收到时间）之前以电汇方式缴纳，从投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户（基本账户以《开户许可证》上显示为准），具体见投标人须知。

7、投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间为2017年3月9日08：30-9:00时（北京时间），递交地点为河南省公路工程局集团有限公司S238漯周段交安设施项目经理部（漯河市召陵区召陵镇沟李村）。

7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.3投标人在递交纸质投标文件的同时，必须同时递交电子投标文件。（采用U盘为载体，密封至投标文件袋中）。

8、开标时间和地点

8.1开标时间：2017年3月9日09:00时（北京时间）。届时请参加投标的代表参加投标。

8.2开标地点：河南省公路工程局集团有限公司S238漯周段交安设施项目经理部（漯河市召陵区召陵镇沟李村）。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在“河南省公路工程局集团有限公司”网站上发布。

10、联系方式

10.1招标人地址：河南省公路工程局集团有限公司S238漯周段交安设施项目经理部

联系人：申淑丽   联系电话：13838593101

开户行：建行漯河郾城支行

大额行号：105504300218

户   名：河南省公路工程局集团有限公司S238漯周段交安设施项目经理部

（S为全角输入）

账   号：41050173610800000151

10.2 监督人：

河南省公路工程局集团纪检监察室

地址：郑州市中原东路93号

联系人：刘先生             联系电话：0371-67165398

监督人：河南省第三公路工程有限公司监察室

地址：郑州市中原东路91号

联系人：姚先生             联系电话：0371-67165313

河南省公路工程局集团有限公司

S238漯周段交安设施项目经理部

2017年 2月 23日